1.	Identifikace přípravku a výrobce

Obchodní název přípravku: GEOPUR®, složka A

Výrobce: Ing. Jan Bódi - GME - Consult

Sídlo: Krásné Pole – Stádlo 358, 725 26 Ostrava

Identifikační číslo: 61970263

Telefon: 596111841, Fax: 596111841

Poradenský subjekt pro mimořádné situace v ČR:

Toxikologické informační středisko: Na bojišti 1, 128 08 Praha 2,

telefon  nepřetržitě:  224 919 293, 224 915 402

2.    	Informace o složení přípravku

Charakteristika: polyeterpolyol a aditiva. Složka A polyuretanové pryskyřice.

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky.

3.    	Údaje o nebezpečnosti přípravku

Nejzávažnější  nepříznivé účinky na zdraví člověka  při používání přípravku: Nejsou.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Nejsou.

Možné nesprávné použití přípravku: Postupovat dle návodu k použití.

4.    	Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Nejsou nutná speciální opatření.

Při nadýchání: Dostatek čerstvého vzduchu, v případě dalších obtíží vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Výrobek nezpůsobuje podráždění.

Při zasažení očí: Vypláchnout velkým množstvím vody při otevřených víčkách.

Při požití: Vypláchnou ústa vodou, vypít velké množství vody, nevyvolávat zvracení.

5.    	Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva: Suchá hasiva, pěna, CO2, tříštěná  voda, protipožární opatření přizpůsobit charakteru okolí.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou zapotřebí zvláštní opatření.

Další údaje: Ohrožené zásobníky chladit vodou. Zbytky po hoření

a kontaminovanou vodu z hašení zneškodňovat dle platných předpisů.

Kontaminovanou vodu po hašení shromažďovat zvlášť, nesmí se dostat do kanalizace nebo podpovrchových vod.

6.   	Opatření v případě náhodného úniku přípravku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Nejsou nutná

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit úniku do kanalizace.

Doporučené metody čištění a zneškodnění: Větší množství utěsnit a přečerpat zpět

do zásobníku, menší množství posypat savým materiálem ( písek, křemelina, piliny, univerzální absorbenty, Vapex), smést do odpadní nádoby a další zneškodnění viz odstavec 13.

7.   	Pokyny pro zacházení s přípravkem a skladování přípravku

Pokyny pro zacházení: Nejsou nutná zvláštní opatření.

Pokyny pro skladování: Skladovat v suchých  chladných větratelných skladech

v uzavřených kanystrech a sudech. Neskladovat při teplotách nižších než 10 °C. Neskladovat s poživatinami !

8.    	Omezování expozice přípravkem a ochrana osob

Omezování expozice pracovníků: Výrobek neobsahuje významné koncentrace nebezpečných látek, u kterých je nutné sledovat mezní hodnoty v pracovním prostředí.

V uzavřených místnostech zajistit větrání.

Ochrana očí:  Ochranné brýle nebo štít.

Ochrana rukou: Gumové rukavice.

Ochrana kůže: Ochranný oděv a uzavřená obuv.

Další údaje: Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou

a mýdlem, pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

9.  	Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku

Skupenství ( při 20 oC):						kapalná látka

Barva:                                                                                    	světle žlutá

Zápach (vůně):                                                                      	téměř bez zápachu

Hodnota pH                          					nestanoveno

Teplota (rozmezí teplot) tání ( oC): 				nestanoveno

Teplota (rozmezí teplot) varu ( oC):                                     	nestanoveno

Bod vzplanutí ( oC):	 					 200

Meze výbušnosti:                                                                 	není explozivní

Měrná hustota (při  25oC):                                     	           		1068 - 1173  kgm-3

Dynamická viskozita (při 25 oC):                                               	1000 - 1500 mPas

10.  	Informace o stabilitě a reaktivitě přípravku

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za normálních skladovacích podmínek.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Reaguje s isokyanáty za vývinu tepla - mimo doporučenou aplikaci.

Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy.

11.  	Toxikologické informace o přípravku

Akutní toxicita: Výrobek nemá dle dostupných zdrojů informací při předepsaném nakládání a používání nebezpečné vlastnosti.

12.  	Ekologické informace o přípravku

Akutní toxicita pro vodní organismy: Není stanovena. Zabránit úniku do půdy a vod.

Rozložitelnost: není odbouratelný, se složkou B (MDI - isokyanáty) tvoří ve vodě nerozpustnou polyuretanovou pryskyřici.

13.  	Pokyny pro odstraňování přípravku

Způsoby zneškodňování přípravku: Odpadní produkt složky A (polyol) se smíchá s vodou v poměru 2:1 a vytvrdí se složkou B (MDI) v poměru 1,5:1;  vzniklý produkt - vytvrzený materiál (katalog. č. 070213, kategorie O) zneškodňovat v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Nevytvrzený produkt (katalog č. 070208, kategorie O) zneškodňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Kovové obaly (katalog. č. 150110, kategorie O) zneškodňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Další údaje: -

14. 	Informace pro přepravu přípravku

Pozemní přeprava

ADR/RID/GGVS/GGVE 	           		Třída: - 		Číslo/písmeno: -

Výstražný panel 				Kemler.č.: - 	Číslo UN : -

Poznámky: Není nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

15. 	Informace o právních předpisech

Obal označit dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích:

Obchodní název:	Geopur, složka A.

Výrobek nepodléhá povinnému označování jako nebezpečný chemický přípravek.

S věty: S	26 	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 		              	lékařskou pomoc.

S 28 	Při styku s kůží okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

S 37/39 	Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

- Další informace

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a pro ochranu životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí

a zkušeností a jsou v souladu s platnými  předpisy.

Telefonní číslo pro poskytování technických informací:

Ing. Jan Bódi - GME - Consult, Krásné Pole – Stádlo 358, 725 26 Ostrava,

tel./fax. 596111841, mobil 603472126.