1.  A  TERMÉK  ÉS  A  CÉG  AZONOSÍTÁSA

1.1  A termék neve: 	GEOPUR B

Kémiai név:	modifikált difenilmetán-diizocianát

1.2  Gyártó/Szállító neve: 	Dr. Jan Bódi – GME CONSULT

Stodolní 17

70200 Ostrava, Csehország

Tel: 		+420-603472126

Tel/Fax :	+420-5961111941

2.  ÖSSZETÉTEL

Veszélyes alkotórész

Név		difenilmetán-4,4'-diizocianát

(MDI, )   	% > 60

CAS  No.		9016-87-9

EINECS  No.	 	---

3.  A  VESZÉLYEK  AZONOSÍTÁSA

Akut expozíció hatása

Belélegezve ártalmas.
Szemirritációt és enyhe homályosodást okoz a szaruhártyán.

A bőrre kerülve irritációt okoz.
Lenyelve ártalmas lehet az egészségre.

Krónikus expozíció hatása:
Az izocianát komponens légzőszervi  allergén. Allergiás légzőszervi reakciót okoz.

Izocianátokkal dolgozó alkalmazottak számára orvosi vizsgálat ajánlott. A munka- alkalmassági vizsgálat és az időszakos orvosi vizsgálat tartalmazza a légzésfunkciós teszteket is.  Asztmás vagy más légzőszervi megbetegedésben szenvedő vagy kiújuló bőrekcémás illetve bőrérzékeny személyt nem lehet alkalmazni izocianátokkal való munkára. Ha egy személynél megállapították az izocianát  iránti  érzékenységet, a későbbiekben expozíciója nem engedhető meg.

4.  ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Belélegzés: 
nagy koncentrációjú aeroszol vagy gőz  belélegzése esetén: a sérültet friss levegőre  kell vinni. Ha szükséges, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést . Hívjunk mentőket sürgősségi orvosi ellátásra szorul a sérült.

Szembe kerülve: 
	Azonnal mossuk ki a szemet -a szemhéjakat széthúzva- bő vízzel, legalább 
	10 -15 percig

Bőrrel érintkezve:  
	Ha az anyag bőrre került, szappannal és bő vízzel mossuk le.  Bőrizgató hatás 	esetén  forduljunk orvoshoz.

Lenyelve: 
  	 Lenyelés esetén, ha a sérült nyugodt és nem görcsöl, adjunk 1/2 -1 pohár vizet az
	 anyag hígítására. Ne hánytassuk a sérültet.  Eszméletlen sérült szájába soha ne 	adjunk semmit. A sérült sürgősségi orvosi ellátásra szorul.

5.  TŰZVÉDELMI  INTÉZKEDÉSEK 
5.1 Tűzoltási anyagok:

Vízköd, hab, porral oltó, CO2

5.2 Különleges veszélyek (Tűz- és robbanásveszély):

Gyulladásképes elegy a levegőben (térfogat %)-
		alsó határ: nincs adat,  
		felsőhatár : nincs adat
	Különleges veszélyek tűz vagy robbanás esetén: 
		vízzel érintkezve CO2 gáz képződik.  zárt tartályban vagy helyiségben ez  			nyomásemelkedéshez  vagy robbanáshoz vezet.
	Speciális tűzoltási eljárások

Zárt helyen vagy bomlástermékekkel való lehetséges expozíció esetén légzőkészüléket kell használni.

5.3 Védőfelszerelés:

Védőruházat és légzőkészülék zárt térben vagy tűz esetén

6.  INTÉZKEDÉSEK BALESETI/VÉLETLEN KIJUTÁS ESETÉN

6.1 Egyéni óvintézkedések:

Megfelelő védőöltözetet kell viselni (lásd  8. pont)

6.2 Kiömlés, szivárgás esetén:

Ne nyúljon a kiömlött anyaghoz. A kiömlést határolja le és adszorbens anyaggal 
	itassa fel. A szennyezett terület 90 % víz 8 % ammónia és 2 % detergens tartalmú 
	szennyezésmentesítő folyadékkal mossuk fel, legalább 10 percreagálási időt

hagyva. A felszívott szennyező anyag ugyanolyan veszélyt jelent, mint a kiömlött 
	anyag. Hő és CO2 szabadulhat fel. Nyitott tartályba gyűjtse össze, adjon hozzá még 	mentesítő folyadékot A tartályt zárja le szorosan.

7. KEZELÉS  ÉS  TÁROLÁS

7.1  Kezelés :

A vegyi anyagok általános kezelési előírásait tartsa be.  Kerülje, hogy az anyag

szembe vagy bőrre jusson. Kerülje a belélegzést is. Olyan területen, ahol MDI 
	aeroszol vagy gőz képződik erőteljes szellőztetést kell biztosítani.

7.2  Tárolás :

Tárolja hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen. A tartályokat egészen zárva kell 
	tartani. Kerülni kell a 25 oC-nál magasabb és a 15 oC-nál alacsonyabb

hőmérsékletet.
	A nyitott tartályt száraz inert gázzal kell védeni, mielőtt újra lezárnák.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Expozíció ellenőrzése:

Munkahelyi expozíció

Metilén difenil izocianát (MDI):

ACGIH  TLV :  0.005 ppm (0.051 mg/m3 )

TWA és OSHA PEL : 0.02  ppm

Műszaki védelem:

Általános és helyi erőteljes szellőztetés annak érdekében, hogy az expozí-
		ciós  határérték betartható legyen.

8.2 Egyéni védőfelszerelés:

Légzésvédelem:

A levegőben előforduló  koncentráció ne haladja meg az expozíciós határ-
		értéket.  A legtöbb esetben nincs szükség légzésvédelemre,  de ha az 
		anyagot melegítik vagy szárítják akkor levegőtisztító  berendezéssel vagy 
		pozitív nyomással ellátott légzésvédőt használjanak.

A kezek védelme:

használjon megfelelő védőkesztyűt. A végzendő művelettől függ, hogy arc-
		védő, védőszemüveg vagy teljes vagy teljes védőruházatra szükség van-e.

A szemek védelme:	Védőszemüveg, arcvédő.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Küllem, halmazállapot: 	folyadék (szobahőmérsékleten)

Szín:			   	sötét barna

Szag:				
    	Bomlási hőmérséklet 		> 260 oC 
	Sűrűség (g/ml):		1.25 - 1.27 (20 oC)
	Viszkozitás (mPa.s):		150 - 400  (20 oC)

Gőznyomás (mbar)		< 10-5  (20 oC)

Oldékonyság (vízben):	nem meghatározható, reakcióba lép a vízzel 
	Eloszlási együttható		nincs adat

pH (1 %-os olda+t )		nincs adat
	Lobbanáspont			> 200 oC  (irodalmi adat)
	Gyulladási hőmérséklet	> 400 oC  (irodalmi adat)
	Robbanási határ		nem meghatározott

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás: 
	Normál körülmények között stabil. Tűz esetén robban. Nedvességtől óvni kell.

Veszélyes polimerizáció: 
	260 oC körül  CO2 fejlődhet.

Összeférhetetlenség: 
	Nedvesség, alkohol, aminok, erős lúgok.

Elkerülendő:
	Nedvesség, alkohol, aminok, erős lúgok. A  polimerizáció során gáz képződik, 	amely szétfeszítheti a zárt tartályt.

Bomlástermék:

CO, NOx,  HCN. Helyes tárolás és kezelés alatt bomlástermék  nem képződik.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Difenilmetán-diizocianát

Toxicitás:

anyag   		          kezelés	  	  LC50/LD50  érték 	          kísérleti állatfaj

Difenilmetán-diizocianát 	per os		>15000  mg/kg			patkány

bőrön keresztül	>  2000  mg/kg			házi nyúl

belélegeztetve		     178   mg/m3			patkány
			aerosol (4 órán át)	     370   mg/m3			patkány

Bőrrel érintkezve:	irritál

Szembe kerülve:    	irritál

Szubakut és krónikus toxicitás.
	hatástalan szint (NOEL): 0.2 mg/m3 (aerosol belélegeztetve)

legalacsonyabb hatás szintje (LOEL) : (1.0 mg/m3 aerosol belélegeztetve)

Mutagenitási adatok:

az MDI-re vonatkozóan nem egyértelműek. Az  MDI  gyengén pozitív egyes 
	"in vitro" tesztekben, negatív az "in vivo" vizsgálatokban. Állatkísérletes 
	mutagenitási vizsgálat negatív.

Karcinogenitás:

A készítmény az ACGIH  (American Conference of Governmental Industrial 
	Hygienists), az IARC (International Agency for Research on Cancer), az OSHA 
	(Occupational Safety and Health Administration) és  NTP (National Toxicology 
	Program) listákon mint daganatkeltők nem szerepelnek.

Az MDI-t az IARC nem sorolja a humán daganatkeltők közé.  Az MDI  bomlás -
	(hidrolízis) terméke a  4 ,4' -metilén-dianilin egéren és patkányon karcinogén.
	Az  IARC értékelése a 4 ,4' -metilén-dianilin -t illetően: nincs megfelelő adat a 
	humán karcinogenitás megítélésére.

Egyéb karcinogenitási információ:

MDI/polimer MDI aeroszol 6 mg/m3 élettartam hosszúságú expozíciója laborató-
	riumi kísérleti állatokon tüdődaganatot okozott.  A daganatokkal együtt légzőszervi 	
	irritáció és tüdőkárosodás is megfigyelhető volt.

0.2 mg/m3 vehető hatástalan koncentrációnak.

A  rendelkezésre álló információk  szerint az összetevők nem mutatnak reprodukciós, teratogén, mutagén vagy más anyagokkal  szinergista hatást.

Humán megfigyelések:

Egészségkárosító hatás nem jelentkezik, ha a helyes kezelésre vonatkozó 
	utasításokat és a munkahigiénés előírásokat betartják.

Heveny expozíció légzőszervi irritációt okozhat. Fokozott expozíció  bronchitis és 
	tüdővizenyő kialakulásához vezethet.  Krónikus expozíció egyes személyeknél 
	érzékenységet, asztmatikus rohamot okozhat.

12.ÖKOLÓGIAIINFORMÁCIÓK
Vízzel nem keveredik, vízzel reakcióba lép oldhatatlan polimer képzéssel. A polimer inert és nem bomlik le.

Ökotoxikológiai hatás:
	Daphnia: EC/LC50 :	 > 1000 mg/l

Bacteria: EC/LC50 : 	> 10000 mg/l

Fish: EC/LC50 : 	> 10000 mg/l

13. HULLADÉK ELHELYEZÉSI SZEMPONTOK

A vonatkozó környezetvédelmi szabályokat be kell tartani. Lerakás vagy égetés az 	arra minősített helyen történhet. Zárt tartályban ne égessük.
	Szennyvízcsatornába talajba, felszíni vízbe  nem kerülhet.

14.  SZÁLLÍTÁSRA  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓ

Nem érinti a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozás. ADR / RID szabályozás nincs.

UNo                          Osztály                      Csomagolás                            Elnevezés

TDG: 2489   	6.1		III  			Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate

IATA: 2489   	6.1		III   			Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate

IMDG: 2489  	6.1		III   			Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate

15. A SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Szabályozás a 88/379/EEC irányelvek szerint:

Kémiai  veszély jelölés:	ártalmas,

Veszély jel :	Xn,

Kockázati (R) mondatok:

R 20 			Belélegezve ártalmas

R36/37/38R 38 	Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 42		Belélegezve  túlérzékenységet okozhat  
				(Szenzibilizáló hatású  lehet)

Biztonságos kezelés (S) mondatok:

S 26 		Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és 					orvoshoz  kell fordulni

S 28 		Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 38		Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell 					használni.

S 45 		Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni.

Munkavédelmi értékek

TRGS 900 MAK érték: 				0.005 ppm = 0.05 mg/m3

Magyar munkahelyi levegőtisztasági határérték: 	0.05 mg/m3   (AK);

0.1 mg/m3     (CK).

A  82/501 EER  a nagy ipari balesetekről szóló irányelv a MDI megítélését szabályozza (Annex II. Part, Item No  271)

Egyéb nemzeti előírások:

WGK   (a német vízveszélyességi osztályozás szerint): 2,

2; a vizet szennyező anyag.

Hulladék kód:
	572 02 (Német

070299 (Europai Unió)

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A terméket a helyes foglakozásegészségügyi gyakorlatnak megfelelően kell tárolni, kezelni és felhasználni a jogszabályi előírásokkal összhangban.

A termékkel való érintkezés az egészségre káros hatással lehet. Minthogy a termék lehetséges felhasználása is változhat, nem tudunk figyelmeztetni a felhasználásból vagy más vegyi anyagokkal való kölcsönhatásból eredő valamennyi lehetséges veszélyre.

A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken alapulnak és szándékunk a termék biztonsági követelményeinek szempontjából való leírása. Következésképpen nem értelmezhető oly módon, hogy az adatlap garanciát jelentene a termék specifikus tulajdonságaira.

Az adatlap a 91/155/EEC Irányelvekkel összhangban készült.