Ez a használati utasítás a GEOPUR® rendszer minden változatára érvényes

## 1. Műszaki paraméterek

A kétkomponensű organikus injektáló poliuretán rendszer felhasználható kőzetek, talajok, szilárdításra és tömítésre, üregek kitöltésére, talajvízáramlás megakadályozására, épített konstrukciók erősítésére az építőiparban, bányászatban, földalatti építkezéseknél, geotechnikában és vízműveknél.

A Geopur rendszer olyan poliuretáninjektáló rendszer, amelynél az egyes típusok habzási tényező nagyságában különböznek egymástól. A gyártott típusok 082/1000, 082/600, 082/360, 082/290, 082/180, 082/90, 230, 240.

## Felhasználás:

- zavart kőzetek, talajok és szénfal erősítése stabilizálása

- vetőkkel megzavart kőzetek stabilizálása

- szénfalak stabilizálása

- vízkiszorításnál

- Beton konstrukciók javítása

- horgonyok és mikro cölöpök beépítésénél

- vízbefolyások leállítása

- üregkitöltés

## Összetétel:

GEOPUR®, A komponens: Mézszínű folyadék, amely poliéter poliolt,  katalizátort , stabilizátort , oldószert, égésgátlót és vizet tartalmaz .

- GEOPUR®, B komponens: Barnás sárga folyadék 4,4‘-difenylmetandiisokyanát (MDI) és policiklikus oligomér keveréke.

- A két komponens elkeverése után a megadott arányban exoterm folyamat kezdődik, amelynek eredménye poliuretán gyanta. A habosodási tényező adja meg a keletkezett anyag mechanikus tulajdonságait, amelyet az alábbi táblázatok közölnek.

Műszaki paraméterek

| Tipus | Geopur® 082/1000 |  | Geopur® 082/600 |  | Geopur® 082/360 |  | Geopur® 082/290 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponens | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Sűrűség, 20 °C [kg/m3] | 1075 | 1235 | 1075 | 1235 | 1075 | 1235 | 1075 | 1235 |
| Viszkozitás, 20 °C [mPas] | 400- -600 | 170- -230 | 400- -600 | 170- -230 | 400- -600 | 170- -230 | 400- -600 | 170- -230 |
| Keverési arány A/B. Súly szerint | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 |
| Keverési arány A/B térfogat szerint. | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 |
| Habosodási tényező | 1 - 1,2 |  | 1,5 - 2 |  | 2 - 4 |  | 4 - 5 |  |
| Keletkezett anyag sűrűsége [kg/m3] | 1000 ± 20 |  | 600 ± 20 |  | 360 ± 20 |  | 290 ± 20 |  |
| Maximális reakció hőmérséklet [°C] | 132 |  | 132 |  | 132 |  | 132 |  |
| Reakció kezdete 20 °C [sec] | 120 ± 2 |  | 120 ± 2 |  | 120 ± 2 |  | 120 ± 2 |  |
| Felhasználás | Erős kötések, víz alatt, szilárdítás és tömítés, betonok, falak erősítése. |  | Erős kötések, víz alatt, szilárdítás és tömítés, kőzetek szénfalszilárdítás |  | Erős kötések, víz alatt, szilárdítás és tömítés, kőzetek, szénfalszilárdítás, betonok. |  | Erős kötések, víz alatt, szilárdítás és tömítés, kőzetek, szénfalszilárdítás, betonok. |  |

| Típus | Geopur® 082/180 |  | Geopur® 082/90 |  | Geopur® 230 |  | Geopur® 240 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponens | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Sűrűség, 20 °C [kg/m3] | 1075 | 1235 | 1075 | 1235 | 1090 | 1235 | 1075 | 1235 |
| Viszkozitás, 20 °C [mPas] | 400- -600 | 170- -230 | 400- -600 | 170- -230 | 500- -700 | 170- -230 | 400- -600 | 170- -230 |
| Keverési arány A/B. Súly szerint | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 196 | 100 | 126 |
| Keverési arány A/B térfogat szerint. | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 173 | 100 | 110 |
| Habosodási tényező | 5 - 6 |  | 9 - 11 |  | 10 - 15 |  | 40 |  |
| Keletkezett anyag sűrűsége [kg/m3] | 180 ± 20 |  | 90 ± 20 |  | 90 ± 30 |  | 35 ± 3 |  |
| Maximális reakció hőmérséklet [°C] | 132 |  | 132 |  | 140 |  | 132 |  |
| Reakció kezdete 20 °C [sec] | 120 ± 2 |  | 120 ± 2 |  | 120 ± 12 |  | 120 ± 3 |  |
| Felhasználás | Kőzetek, talajok szénfal, kavics stabilizálása |  | Kőzetek, talajok szénfal, kavics stabilizálása |  | Kőzetek, talajok szénfal, kavics, homok stabilizálása, űrkitöltés |  | Kavics, homok stabilizálása, űrkitöltés |  |

Minden rendszernél a reakció indulását lehet késtetni maximálisan 240 sec. Standard esetekben az anyagok 2 perces indulási idővel szállítandók.

A megkeményedett anyagok paraméterei – laboratóriumi mérések alapján

GEOPUR® 082:

| Anyag típus Geopur® | Sűrűség | Vízfelvétel 28 napon belül | Öregedés 30 nap után +50 °C térfogat | Szilárdsági paraméterek |  |  |  | Összenyomhatóság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hajlító szilárdság | Hajlítás | Rugalmassági modulus | Nyomó szilárdság |  |
|  | kg/m3 | obj. % | % | N/mm2 | % | N/mm2 | N/mm2 | % |
| 82/90 | 82,4 | 2,76 | 0,094 | 1,62 | 32,9 | 20,7 | 0,524 | 10 |
| 82/180 | 185,04 | 2,23 |  | 2,85 | 25,5 | 54,3 | 2,763 | 10 |
| 82/290 | 276,1 | 1,71 |  | 7,37 | 17,3 | 192,5 | 5,922 | 10 |
| 82/350 | 354,5 | 1,23 |  | 8,29 | 15,5 | 240,7 | 9,45 | 5,9 |
| 82/600 | 589,0 | 0,93 |  | 13,36 | 12,46 | 443,5 | 23,23 | 5,0 |
| 82/1000 | 1060,6 | 0,43 |  | 30,30 | 13,02 | 985,4 | 67,71 | 4,2 |

Áteresztőképesség  Geopur® 82/370  =  9,0x10 –8

Vízszint alatti habosodás Geopur® 082/180:

| Körülmények | Gélesedés, perc | Habosodás, perc | Habosodási tényező |
| --- | --- | --- | --- |
| - száraz helyen szoba hőmérsékleten | 4 | 9 -10 | 3 |
| - víz alatt 14-16°C | 5 -6 | 15 | 12 |
| - víz alatt 20-25°C | 3,5 | 9 -10 | 15 |

A paramétereket az EMI Budapest laboratóriumában mérték.

#### 2.  Csomagolás, szállítás, raktározás.

Az egyes komponensek 200 l fémhordókban csomagoltak, lehetnek csomagolva 20-30l műanyag kannákban is a vevő igénye szerint. Meg vannak jelölve etikettel, amely tartalmazza a gyártó nevét, gyártási dátumot, tárolhatóságot, raktározási feltételeket és a manipuláció biztonságos feltételeit

A raktározás a következők szerint történik

- Az egyes komponenseket külön raktározzuk, szükséges betartani a raktározással kapcsolatban a 200 C felett gyulladó anyagokkal kapcsolatos előírásokat

- A raktárban

- -a hőmérséklet 10 – 30 C között mozoghat

- - természetesen szellőztetett

- - van készenléti tűzoltó anyag (homok, inert por, víz..)

- Meg kell gátolni az anyagok kifolyása esetén a csatornákba és földbe való behatást

- A raktárban tilos a cigarettázás és nyitott tűz használata

- Minden raktározott edény zárt állapotban tárolandó

- Az így raktározott anyagok minimálisan 6 hónapig stabilak

Szállítás

Nem ADR köteles

A szállításnál ügyelünk, hogy az edények meg ne sérüljenek, és ne ömöljön ki az anyag belőlük.

Kiömlés esetén mészalapú anyagba felszívassuk és eltakarítjuk.

##### 3. Biztonsági követelmények

- Geopur®,  A komponens,  nem veszélyes folyadék

- a) biztonság és védelem kontaktus esetén

- Bőrrel történt kontaktus esetén – lemossuk vízzel és szappannal.  A piszkos öltözetet kicseréljük

- Szembefröccsenés esetén – azonnal kimossuk tiszta vízzel, esetleg orvoshoz megyünk.

Geopur® ,  B komponens, hathat a bőrre, szemre és légutakra

- Bőr – egyes személyeknél allergikus reakciót okozhat.

- Szem – szembehatolás esetén fájdalmat okozhat.

- Légutaknál – aeroszol belélegzésénél fájdalmat okozhat

- a) biztonság és védelem Geopur® B kontaktus esetében

Bőrrel történt kontaktus esetén - lemossuk vízzel és szappannal.  A piszkos öltözetet azonnal kicseréljük.

Szembefröccsenés esetén – azonnal kimossuk tiszta vízzel, esetleg orvoshoz megyünk

Megivás esetén - azonnal 3%-os citrom vagy ecetsavas oldatot adni , nem hánytatni, nagymennyiségű vizet inni és orvost hívni.

Aeroszolok belélegzése esetén – a személyt friss levegőre visszük, ha légzési problémák állnak fen orvost, hívunk,

A munkások, akik injektálási munkákat végeznek a Geopur® anyaggal a következő felszerelést használják:

- Gumikesztyűt

- Védő öltözéket

- Védő szemüveget

- Elsősegély csomagot

- A munkás nem szenvedhet allergikus betegségekben. Munka közben tilos az evés, ivás és cigarettázás. Evés előtt a kezet szappannal lemossuk

- Munkások betanítása

- A munkákat végző munkások és a műszaki személyzet a munkák végzése előtt teoretikus és praktikus iskolázást végez, amiről jegyzőkönyv készül. A továbbiakban évente szükséges a munkások iskoláztatása.

Hulladékok eltávolítása

A reakció lefolyása után keletkezett anyagok nem veszélyesek, kommunális hulladékba helyezhetők.

Figyelmeztetés: A nem reagált anyagok és a szennyezett tartályok a veszélyes hulladékok kategóriájába tartoznak- veszélyes hulladék gyűjtőben kell őket leadni.

##### 4.  Geopur® rendszer használata

A rendszer használható injektálássalés öntéssel

# Injektálás

- a) injektáló eszközök

- Az injektálás elvégzésére különböző injektáló szivattyúkat használunk beleértve az injektáló eszközöket is. A berendezés lehetővé teszi az egyes komponensek 1:1 történő adagolását. A Geopur® rendszer injektálásánál célszerű egy statikus keverő használata.

- b) furatok fúrása

- A furatok hossza és egymástól való távolságát az injektálási tervezet határozza meg. A furatok átmérője a használt pakkerok típusától függ.

- c) injektálás

- A kannákat az injektáló anyaggal a gép közelében tároljuk. Használat előtt célszerű az anyagot temperálni 20 – 25 °C, 1-2 órán át. Az injektálási munkák végzése és technológiája részletesen le van írva a használt szivattyúk gépkönyvében.

- Fontos az injektáló gép 1:1 történő adagolásának az ellenőrzése. Ezt a paramétert figyeljük a munkák elvégzése alatt is.

- d) injektálás bevégzése

- Az injektálási munkákat azonnal beszüntetjük ha:

- -a kőzet vagy a konstrukció kezd pattogni

- -az injektált anyag megjelenik valahol a felszínen

- -a tervezett mennyiség beinjektálása után

- -a tervezett injektálási nyomás túllépésénél

- -nem 1:1 arányban történő adagolásnál , 10% nagyobb a különbség

- e) munkabiztonság

- -a furat előterében injektálás közben senki sem tartózkodhat

- - használni az előirt védőeszközöket

# Öntés

A komponensek homogenizálása után a kész anyagot beöntjük a mélyedésbe vagy furatba, nyomás nélkül applikáljuk

# 5. Munkabiztonság

A munkákat csak betanított munkaerő végezheti, akik ismerik az anyagok tulajdonságait és a használt szivattyú gépkönyvét

- a kifolyt anyagok területe ne lehet nagyobb, mint 50 cm2 gázveszélyes helyeken, máshol nem limitált

-az anyagban gázveszélyes helyen nem lehet szigetelés nélküli fém ellem, nehogy felhalmozódjon az elektorstatikus töltés benne.

-a használt injektáló csöveket nem szabad levegővel, vízzel vagy emulzióval tisztítani

- a munkahelyet szellőztetni kell

-tűz esetén a B komponenst, tartalmazó edényeket hűtjük vízsugárral a tüzet, oltjuk porral, homokkal vagy vízzel.

- a komponensek kiömlésének esetében azonnal beszórjuk őket mészkőporral és eltávolítjuk a munkahelyről.

-a műszaki felügyelet minden műszakban ellenőrzi a munkák végzését

Kidolgozta és jóváhagyta:	Dr. Ing. Jan Bódi

Ostrava,  2002 december