Ez a használati utasítás a SUPERMIN rendszer minden változatára érvényes

## 1. Műszaki paraméterek

A kétkomponensű organikus – ásványi injektáló poliuretán rendszer felhasználható kőzetek, talajok, szilárdításra és tömítésre, üregek kitöltésére, talajvízáramlás megakadályozására, épített konstrukciók erősítésére az építőiparban, bányászatban, földalatti építkezéseknél, geotechnikában és vízműveknél.

## Felhasználás:

- zavart kőzetek, talajok és szénfal stabilizálása

- vetőkkel megzavart kőzetek stabilizálása

- szénfalak stabilizálása öngyulladási veszély fennállásánál

- vízkiszorításnál

- betonok javításánál

- horgonyok és mikro cölöpök beépítésénél

## Összetétel:

- SUPERMIN (A komponens)   - tejfehéres színű  folyadék,  vízüveg és organikus adalékok keveréke

- SUPERMIN (B komponens)   - barnás sárga folyadék   4,4‘-difenylmetandiisokyanát (MDI), izomer és homológ.

Komponensek műszaki paraméterei:

SUPERMIN A                       SUPERMIN B

Sűrűség  25 °C                                          kg/m3               1500 ± 50                             1235 ± 35

Szín                                                              -                  tejszínű                              barnás sárga

Gyulladási hőmérséklet                             °C                      -                                        > 200

Viszkozitás  25 °C                                    mPas             250 ± 50                                200 ± 40

Reakció indulási idő

Hőmérséklet                                                °C                      15

Fazék idő                                                 perc, s             1´10´´± 10´´

Szilárdulási idő                                          min, s             2´10´´± 10´´

Habosodási tényező                                     -                       1,0

A vevő kérése szerint szállítható anyag 90 perces fazékidővel is.

A szilárd gyanta laboratóriumban mért paraméterei.

Nyomó szilárdság     Hajlító szilárdság     Tapadás      Rugalmassági modulus     Testsűrűség

MPa                            MPa                       MPa                           MPa                          kg/m3

1 nap után             20 - 30                           > 15                     min 4                            1000                         1400

7 nap után             40 - 60

#### 2.  Csomagolás, szállítás, raktározás.

Az egyes komponensek 200 l fémhordókban csomagoltak, lehetnek csomagolva 20-30l műanyag kannákban is a vevő igénye szerint. Meg vannak jelölve etikettel, amely tartalmazza a gyártó nevét, gyártási dátumot, tárolhatóságot, raktározási feltételeket és a manipuláció biztonságos feltételeit

A raktározás a következők szerint történik

- Az egyes komponenseket külön raktározzuk, szükséges betartani a raktározással kapcsolatban a 200 C felett gyulladó anyagokkal kapcsolatos előírásokat

- A raktárban

- -a hőmérséklet 10 – 30 C között mozoghat

- - természetesen szellőztetett

- - van készenléti tűzoltó anyag (homok, inert por, víz..)

- Meg kell gátolni az anyagok kifolyása esetén a csatornákba és földbe való behatást

- A raktárban tilos a cigarettázás és nyitott tűz használata

- Minden raktározott edény zárt állapotban tárolandó

- Az így raktározott anyagok minimálisan 6 hónapig stabilak

Szállítás

Nem ADR köteles

A szállításnál ügyelünk, hogy az edények meg ne sérüljenek, és ne ömöljön ki az anyag belőlük.

Kiömlés esetén mészalapú anyagba felszívassuk és eltakarítjuk.

##### 3. Biztonsági követelmények

- Supermin,  A komponens,  alkáli reakcióval bíró (pH 12,5),

- a) biztonság és védelem kontaktus esetén

- Bőrrel történt kontaktus esetén – lemossuk vízzel és szappannal.  A piszkos öltözetet kicseréljük

- Szembefröccsenés esetén – azonnal kimossuk tiszta vízzel, esetleg orvoshoz megyünk

- Megivás esetén - azonnal 3%-os citrom vagy ecetsavas oldatot adni , nem hánytatni, nagymennyiségű vizet inni és orvost hívni.

Supermin,  B komponens, hathat a bőrre, szemre és légutakra

- Bőr – egyes személyeknél allergikus reakciót okozhat.

- Szem – szembehatolás esetén fájdalmat okozhat.

- Légutaknál – aeroszol belélegzésénél fájdalmat okozhat

- a) biztonság és védelem Supermin, B kontaktus esetében

Bőrrel történt kontaktus esetén - lemossuk vízzel és szappannal.  A piszkos öltözetet azonnal kicseréljük.

Szembefröccsenés esetén – azonnal kimossuk tiszta vízzel, esetleg orvoshoz megyünk

Megivás esetén - azonnal 3%-os citrom vagy ecetsavas oldatot adni , nem hánytatni, nagymennyiségű vizet inni és orvost hívni.

Aeroszolok belélegzése esetén – a személyt friss levegőre visszük, ha légzési problémák állnak fen orvost, hívunk,

A munkások, akik injektálási munkákat végeznek a Supermin anyaggal a következő felszerelést használják:

- Gumikesztyűt

- Védő öltözéket

- Védő szemüveget

- Elsősegély csomagot

- A munkás nem szenvedhet allergikus betegségekben. Munka közben tilos az evés, ivás és cigarettázás. Evés előtt a kezet szappannal lemossuk

- Munkások betanítása

- A munkákat végző munkások és a műszaki személyzet a munkák végzése előtt teoretikus és praktikus iskolázást végez, amiről jegyzőkönyv készül. A továbbiakban évente szükséges a munkások iskoláztatása.

Hulladékok eltávolítása

A reakció lefolyása után keletkezett anyagok nem veszélyesek, kommunális hulladékba helyezhetők.

Figyelmeztetés: A nem reagált anyagok és a szennyezett tartályok a veszélyes hulladékok kategóriájába tartoznak- veszélyes hulladék gyűjtőben kell őket leadni.

##### 4.  Supermin rendszer használata

A rendszer használható injektálással, laminálással és öntéssel

# Injektálás

- a) injektáló eszközök

- Az injektálás elvégzésére különböző injektáló szivattyúkat használunk beleértve az injektáló eszközöket is. A berendezés lehetővé teszi az egyes komponensek 1:1 történő adagolását. A Supermin rendszer injektálásánál célszerű két statikus keverő használata.

- b) furatok fúrása

- A furatok hossza és egymástól való távolságát az injektálási tervezet határozza meg. A furatok átmérője a használt pakkerok típusától függ.

- c) injektálás

- A kannákat az injektáló anyaggal a gép közelében tároljuk. Használat előtt célszerű az anyagot temperálni 20 – 25 °C, 1-2 órán át. Az injektálási munkák végzése és technológiája részletesen le van írva a használt szivattyúk gépkönyvében.

- Fontos az injektáló gép 1:1 történő adagolásának az ellenőrzése. Ezt a paramétert figyeljük a munkák elvégzése alatt is.

- d) injektálás bevégzése

- Az injektálási munkákat azonnal beszüntetjük ha:

- -a kőzet vagy a konstrukció kezd pattogni

- -az injektált anyag megjelenik valahol a felszínen

- -a tervezett mennyiség beinjektálása után

- -a tervezett injektálási nyomás túllépésénél

- -nem  1:1 arányban történő adagolásnál , 10% nagyobb a különbség

- e) munkabiztonság

- -a furat előterében injektálás közben senki sem tartózkodhat

- - használni az előirt védőeszközöket

# Öntés

A komponensek homogenizálása után a kész anyagot beöntjük a mélyedésbe vagy furatba, nyomás nélkül applikáljuk

Laminálás

A hosszabb fazékidejű anyagokat használhatjuk laminálásra például beton felületeken

# 5. Munkabiztonság

A munkákat csak betanított munkaerő végezheti, akik ismerik az anyagok tulajdonságait és a használt szivattyú gépkönyvét

- a kifolyt anyagok területe ne lehet nagyobb mint 50 cm2   gázveszélyes helyeken, máshol nem limitált

-az anyagban gázveszélyes helyen nem lehet szigetelés nélküli fém ellem, nehogy felhalmozódjon az elektorstatikus töltés benne.

-a használt injektáló csöveket nem szabad levegővel, vízzel vagy emulzióval tisztítani

- a munkahelyet szellőztetni kell

-tűz esetén a B komponenst, tartalmazó edényeket hűtjük vízsugárral a tüzet, oltjuk porral, homokkal vagy vízzel.

- a komponensek kiömlésének esetében azonnal beszórjuk őket mészkőporral és eltávolítjuk a munkahelyről.

-a műszaki felügyelet minden műszakban ellenőrzi a munkák végzését

Kidolgozta és jóváhagyta:	Dr. Ing. Jan Bódi

Ostrava,  2003 január